CAHIER DES CHARGES
PROJET DE MAISON INTELLIGENTE

Application mobile, automatisation et maquette électronique

| Élément | À compléter |
| --- | --- |
| Établissement / Université | ........................................................ |
| Mention / Parcours | Licence Informatique – Génie logiciel (L3) |
| Étudiant(e) | ........................................................ |
| Encadreur | ........................................................ |
| Année universitaire | 2026–2027 (à confirmer) |
| Version | 1.0 – Cahier des charges initial |

Document de travail à valider avec l’encadreur avant les achats et le développement.

# 1. Présentation générale

Le projet vise à concevoir une maquette de maison intelligente pilotée par une application mobile. La solution doit permettre de surveiller des paramètres de l’habitat, commander des équipements basse tension et automatiser des actions simples à partir de capteurs. Le projet associe développement logiciel, communication réseau et électronique embarquée.

La démonstration de soutenance doit montrer des effets physiques observables : allumer/éteindre une lumière de maquette, détecter une présence ou signaler l’ouverture d’une porte. Le matériel réellement disponible doit être confirmé avec l’encadreur.

# 2. Problématique et objectifs

Problématique : comment concevoir une solution simple, démontrable, sécurisée et évolutive permettant de contrôler une maquette depuis un téléphone, tout en conservant un fonctionnement local lorsque l’accès à Internet est indisponible ?

Objectif général : développer un prototype associant application mobile, carte électronique, capteurs et actionneurs, avec contrôle local et possibilité d’extension vers un contrôle distant.

Créer une application mobile multiplateforme avec React Native.

Afficher l’état des équipements et les valeurs/états des capteurs.

Commander réellement au moins une lumière basse tension depuis l’application.

Détecter un événement simple : présence, ouverture ou luminosité, selon les composants disponibles.

Déclencher au moins une action automatique selon une règle définie.

Enregistrer les événements importants et leur date/heure si un historique est retenu.

Documenter un mode local sans dépendance obligatoire à Internet et un mode distant optionnel.

# 3. Périmètre du projet

## 3.1 Inclus dans la version minimale

Tableau de bord et statut de connexion.

Commande manuelle d’une ou plusieurs lumières basse tension.

Affichage d’au moins un capteur, idéalement deux états ou mesures.

Une règle d’automatisation locale.

Gestion compréhensible des erreurs et possibilité de réessayer.

Démonstration locale fonctionnelle.

## 3.2 Options si le temps et le matériel le permettent

Comptes utilisateurs et rôles.

Notifications sur téléphone.

Backend en ligne et accès distant.

Graphiques, programmation horaire et historique centralisé.

## 3.3 Hors périmètre

Branchement direct au secteur 220 V.

Installation dans une maison habitée.

Système d’alarme certifié ou sécurité professionnelle.

Reconnaissance faciale ou collecte inutile de données personnelles.

# 4. Acteurs et droits

| Acteur | Description / droits |
| --- | --- |
| Utilisateur / propriétaire | Consulter l’état et les capteurs, commander les équipements autorisés, lire l’historique. |
| Administrateur (optionnel) | Configurer équipements, règles et accès. |
| Carte embarquée | Lire les capteurs, exécuter les règles locales, piloter les actionneurs. |
| Backend (si utilisé) | Recevoir les données, gérer les accès et stocker les événements. |

# 5. Besoins fonctionnels

| ID | Fonction | Résultat attendu | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Tableau de bord | Afficher les équipements, leur état et la dernière mise à jour. | Obligatoire |
| RF-02 | Commande lumière | Allumer/éteindre une LED de maquette et confirmer le résultat. | Obligatoire |
| RF-03 | Lecture capteurs | Afficher valeurs/états ; signaler une donnée indisponible ou ancienne. | Obligatoire |
| RF-04 | Détection de porte | Signaler porte ouverte/fermée si capteur disponible. | Selon matériel |
| RF-05 | Détection présence | Afficher la détection d’un mouvement si un PIR est disponible. | Selon matériel |
| RF-06 | Automatisation | Exécuter une règle locale, par exemple présence détectée → lumière allumée. | Obligatoire |
| RF-07 | Historique | Horodater commandes, détections et erreurs. | Souhaitable |
| RF-08 | Connexion | Indiquer connecté/déconnecté et permettre une nouvelle tentative. | Obligatoire |
| RF-09 | Mode local | Fonctions principales utilisables sur le réseau local sans Internet. | Obligatoire |
| RF-10 | Mode distant | Accès à distance via backend sécurisé si cette extension est retenue. | Optionnel |
| RF-11 | Gestion d’erreur | Ne pas afficher une commande comme réussie sans confirmation. | Obligatoire |
| RF-12 | Configuration | Documenter l’adresse, le port, les règles et les paramètres. | Souhaitable |

# 6. Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Critère |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Simplicité | Interface en français, lisible sur petit écran. |
| RNF-02 | Réactivité | Retour visible en quelques secondes sur un réseau fonctionnel. |
| RNF-03 | Robustesse | Une perte réseau ne fait pas planter l’application. |
| RNF-04 | Sécurité | Aucun secret publié dans le code ; accès aux commandes contrôlé. |
| RNF-05 | Maintenance | Code modulaire, configuration séparée, README de lancement. |
| RNF-06 | Compatibilité | Test sur appareil Android réel ou émulateur compatible. |
| RNF-07 | Traçabilité | Résultats de tests, limites et corrections consignés. |
| RNF-08 | Sécurité électrique | Démonstration exclusivement basse tension. |

# 7. Architecture technique proposée

Application mobile : React Native, écrans tableau de bord, commandes, capteurs, historique et paramètres.

Carte embarquée : ESP32 recommandé pour le Wi-Fi intégré, ou autre carte validée par l’encadreur.

Entrées : capteur PIR, contact magnétique de porte, capteur température/humidité ou luminosité selon disponibilité.

Sorties : LED avec résistance, buzzer basse tension et/ou servomoteur pour simuler un verrou.

Mode local : application et carte communiquent sur le même Wi-Fi ou via un point d’accès local configuré.

Mode distant optionnel : application → API backend sécurisée → base de données et service de commande.

Une adresse locale de type 192.168.x.x n’est pas directement accessible depuis Internet. Pour le contrôle distant, prévoir un serveur accessible, une authentification et des échanges sécurisés ; ne pas publier directement le port de l’ESP32 sur Internet.

# 8. Matériel électronique prévisionnel

| Composant | Utilité | Priorité / remarques |
| --- | --- | --- |
| ESP32 avec Wi-Fi | Lire les capteurs et piloter les sorties | Essentiel si retenu ; confirmer le modèle disponible. |
| Breadboard | Montage sans soudure | Essentiel. |
| Fils Dupont | Connexions des composants | Essentiel. |
| LED et résistance adaptée | Simulation de lampe | Essentiel ; résistance obligatoire. |
| Capteur PIR | Détection de présence | Recommandé ; vérifier les tensions. |
| Contact magnétique reed | État de la porte | Recommandé ; un bouton peut servir de simulation. |
| DHT11 ou DHT22 | Température et humidité | Optionnel. |
| LDR et résistance | Luminosité approximative | Optionnel. |
| Servomoteur | Simulation de verrou/portail | Optionnel ; alimentation adaptée. |
| Buzzer basse tension | Alerte sonore | Optionnel. |
| Câble USB et alimentation basse tension | Programmation et alimentation | Essentiel, matériel en bon état. |
| Carton/PVC pour maquette | Structure de la maison | Recommandé, matériaux isolants. |

Les prix en ariary ne sont pas fixés ici, car ils dépendent des magasins, modèles et stocks. Confirmer d’abord le matériel déjà fourni par l’encadreur puis demander des prix locaux.

# 9. Application mobile

| Écran | Contenu et actions |
| --- | --- |
| Accueil / tableau de bord | État général, résumé des équipements, statut de connexion. |
| Équipements | Liste des sorties, état actuel, commandes ON/OFF. |
| Capteurs | Mesures/états et date de dernière mise à jour. |
| Automatisations | Règles prévues et état actif/inactif si configurable. |
| Historique | Événements classés par date/heure. |
| Paramètres | Adresse locale, mode de connexion et informations de version. |
| Aide / À propos | Instructions de démarrage, limites et informations du projet. |

Chaque commande affiche un état en cours puis succès ou échec.

L’état de l’interface est confirmé par la carte ou le backend, et non seulement par le clic.

Une donnée absente est affichée « Indisponible », pas comme zéro.

Prévoir des messages clairs en cas de délai dépassé ou d’équipement injoignable.

# 10. Backend et base de données

Pour une première version locale, la communication peut se faire directement avec l’ESP32 si l’encadreur valide cette architecture. Un backend est recommandé pour les comptes, l’historique centralisé et le contrôle distant.

Backend proposé : Node.js + Express.

Base de données proposée : MySQL.

Échanges : API REST en JSON.

Déploiement distant seulement après validation et tests du mode local.

Valider les entrées, contrôler les droits et enregistrer les erreurs sans conserver de mots de passe en clair.

| Méthode | Route indicative | Utilité |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Vérifier que le backend répond. |
| GET | /api/devices | Obtenir les équipements. |
| GET | /api/sensors/latest | Lire les dernières mesures. |
| POST | /api/devices/{id}/commands | Envoyer une commande validée. |
| GET | /api/events?limit=50 | Consulter les événements récents. |
| POST | /api/telemetry | Recevoir les mesures de la carte. |

Ces routes sont des propositions et non des services déjà réalisés. Elles devront être adaptées à l’architecture finale.

# 11. Modes de fonctionnement

## 11.1 Mode local

Connecter le téléphone et la carte au même Wi-Fi, ou utiliser un point d’accès local si cette fonction est mise en œuvre.

Configurer dans l’application l’adresse locale et le port de la carte ou du service local.

Envoyer une commande ; la carte valide, actionne la sortie et renvoie un résultat.

Afficher l’état confirmé ou un message d’échec.

## 11.2 Mode distant optionnel

Déployer le backend sur une infrastructure accessible en ligne.

Configurer la carte et l’application pour utiliser ce service.

Protéger les échanges par HTTPS/TLS et une authentification adaptée.

Ne pas exposer directement l’ESP32 sur Internet.

Définir le comportement lors d’une coupure Internet ; conserver localement les automatismes essentiels si possible.

Afficher Connecté, Déconnecté ou Connexion en cours.

Prévoir un délai d’attente et une nouvelle tentative manuelle.

Éviter les tentatives de reconnexion trop fréquentes.

Ne jamais déclarer une commande réussie sans accusé de réception.

# 12. Sécurité et précautions électriques

Utiliser uniquement une alimentation basse tension pour la maquette ; aucun branchement secteur 220 V n’est prévu.

Débrancher l’alimentation avant de modifier le câblage.

Vérifier la tension logique des capteurs et actionneurs avant raccordement à l’ESP32.

Ne pas brancher directement un moteur, une serrure ou une charge dépassant la capacité d’une broche GPIO ; utiliser un pilote adapté.

Ne pas publier mots de passe, jetons ni fichiers secrets dans GitHub.

Si une authentification est mise en place, vérifier les droits avant chaque commande.

Limiter les données personnelles collectées et ne pas enregistrer de données inutiles.

# 13. Modèle de données indicatif

| Table MySQL | Champs indicatifs | Rôle |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, email, password_hash, role, created_at | Comptes utilisateurs si nécessaire. |
| devices | id, name, type, location, state, is_enabled, updated_at | Équipements pilotables. |
| sensor_readings | id, sensor_type, value, unit, recorded_at, device_id | Mesures de capteurs. |
| events | id, event_type, description, severity, created_at, device_id | Historique des actions et alertes. |
| automation_rules | id, name, condition_json, action_json, is_active | Règles configurables. |
| commands | id, device_id, command, requested_by, status, created_at, completed_at | Traçabilité des commandes. |

Ce modèle est une base de conception à affiner. Définir les types de champs, clés étrangères, index et durée de conservation pendant la réalisation. Les mots de passe doivent être stockés sous forme de hash, jamais en clair.

# 14. Plan de réalisation indicatif

| Phase | Travaux | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1. Validation | Inventorier les composants, confirmer le périmètre et le budget avec l’encadreur. | Périmètre validé. |
| 2. Conception | Dessiner architecture, circuit, écrans et échanges. | Schémas et maquettes. |
| 3. Électronique | Tester carte, LED, capteurs et sorties séparément. | Composants testés. |
| 4. Communication locale | Faire fonctionner une commande et son retour. | Commande locale fiable. |
| 5. Application mobile | Créer écrans, états de chargement et erreurs. | Application utilisable. |
| 6. Automatisation | Implémenter une règle locale. | Scénario automatique démontrable. |
| 7. Backend optionnel | API, base de données, sécurité et déploiement. | Accès distant testé. |
| 8. Tests intégrés | Tester les scénarios et les pannes réseau. | Résultats documentés. |
| 9. Rapport | Rédiger conception, réalisation, tests, limites et perspectives. | Rapport complet. |
| 10. Répétition | Répéter la démonstration et préparer un secours. | Soutenance maîtrisée. |

Planning conseillé : 8 à 10 semaines, à ajuster selon le calendrier et les composants. Priorité : réussir d’abord une commande physique locale avant d’ajouter le contrôle distant.

# 15. Tests et critères de validation

| ID | Test | Résultat attendu | Statut initial |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Démarrage | Carte et application démarrent sans erreur bloquante. | À tester |
| T02 | Allumer | La commande ON allume réellement la LED. | À tester |
| T03 | Éteindre | La commande OFF éteint réellement la LED. | À tester |
| T04 | Capteur | Un changement physique est affiché correctement. | À tester |
| T05 | Automatisation | La règle déclenche l’action attendue. | À tester |
| T06 | Perte réseau | Un message clair s’affiche sans crash. | À tester |
| T07 | Reconnexion | La connexion peut être rétablie après retour du réseau. | À tester |
| T08 | Donnée absente | La donnée est indiquée comme indisponible. | À tester |
| T09 | Redémarrage | Le système revient à un état sûr et documenté. | À tester |
| T10 | Sécurité | Aucune charge secteur ou charge inadaptée n’est branchée aux GPIO. | À vérifier |
| T11 | Backend optionnel | Les requêtes invalides/non autorisées sont rejetées. | À tester |
| T12 | Démo complète | Le scénario peut être rejoué deux fois. | À tester |

Un test ne doit être marqué « Réussi » qu’après observation réelle. Compléter les résultats, captures d’écran, anomalies et corrections.

# 16. Scénarios de démonstration pour la soutenance

## A. Commande manuelle

Présenter la maquette et l’application.

Montrer l’état initial de la lumière.

Appuyer sur ON et montrer l’allumage physique de la LED.

Appuyer sur OFF et montrer son extinction.

Expliquer le trajet de la commande du téléphone à la carte.

## B. Détection automatique

Présenter la règle choisie.

Déclencher le capteur ou le contact de porte.

Montrer l’événement et l’action physique sur la maquette.

Expliquer quelles actions fonctionnent localement.

## C. Coupure et retour du réseau

Rendre temporairement le service inaccessible.

Montrer le message de perte de connexion.

Rétablir le réseau puis refaire une commande.

Expliquer les fonctions locales et celles nécessitant Internet.

Répéter la démonstration avec le matériel final. Préparer une courte vidéo de secours et des câbles de rechange, sans substituer la vidéo au prototype réel.

# 17. Livrables attendus

Cahier des charges validé.

Application React Native et guide d’installation.

Code embarqué pour la carte retenue.

Backend et script SQL si inclus.

Schéma de câblage et inventaire du matériel réellement utilisé.

Maquette physique fonctionnelle.

Fiche de tests avec résultats.

Rapport de projet et diaporama de soutenance.

README avec versions, commandes de lancement, configuration et dépannage.

# 18. Risques et mesures préventives

| Risque | Conséquence | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Matériel indisponible | Retard ou fonction impossible | Confirmer le stock tôt et prévoir des composants de remplacement. |
| Erreur de câblage | Panne/dommage | Tester un composant à la fois, vérifier tensions, débrancher avant modification. |
| Wi-Fi instable | Commandes en échec | Prioriser le mode local et prévoir un réseau stable pour la démo. |
| Trop de fonctionnalités | Projet inachevé | Livrer d’abord lumière + capteur + règle locale. |
| Backend indisponible | Contrôle distant impossible | Garder une démonstration locale autonome. |
| Rapport commencé trop tard | Documentation incomplète | Documenter au fur et à mesure. |
| Panne le jour J | Démo interrompue | Répéter, emporter du matériel de rechange et préparer une vidéo. |

# 19. Maintenance et évolutions

Sauvegarder le code, les schémas et les configurations non sensibles.

Documenter les versions et les modifications matérielles.

Prévoir une procédure de réinitialisation.

Ajouter ensuite des capteurs, notifications, graphiques ou commandes vocales si le temps le permet.

Réévaluer les risques avant toute utilisation dans un vrai logement.

# Annexe A – Liste de vérification

☐ Le cahier des charges a été présenté à l’encadreur.

☐ Le modèle exact de la carte et les composants disponibles sont connus.

☐ Les capteurs et actionneurs ont été testés individuellement.

☐ Le circuit a été dessiné et les broches sont documentées.

☐ Le mode local et la connexion du téléphone sont définis.

☐ Le dépôt Git et le README sont créés.

☐ Une commande mobile allume puis éteint une vraie LED.

☐ Une règle automatique fonctionne et peut être démontrée.

☐ Les tests et les anomalies sont consignés.

☐ Le scénario de soutenance a été répété et une solution de secours est prête.

# Annexe B – Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ESP32 | Microcontrôleur avec Wi-Fi intégré. |
| GPIO | Broche d’entrée/sortie pour lire un signal ou commander un composant. |
| Capteur | Composant qui mesure ou détecte un état physique. |
| Actionneur | Composant qui réalise une action, par exemple une LED ou un servomoteur. |
| API REST | Interface d’échange de données via requêtes HTTP. |
| Backend | Partie serveur d’un système logiciel. |
| Mode local | Fonctionnement sur un réseau local, sans dépendance obligatoire à Internet. |
| Mode distant | Accès via un serveur accessible depuis Internet. |
| JSON | Format d’échange de données. |
| HTTPS/TLS | Mécanismes de protection des échanges réseau. |

# Validation du cahier des charges

À valider avec l’encadreur : matériel réellement disponible, carte retenue, nombre de capteurs, architecture de communication, inclusion éventuelle du backend en ligne et exigences de soutenance.

| Rôle | Nom / observations | Date et signature |
| --- | --- | --- |
| Étudiant(e) | ................................................ | ........................ |
| Encadreur | ................................................ | ........................ |